# ПРОЕКТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

## Туристическо-рекреационный центр «Кок-Жайык»

Местонахождение: Иссык-Кульская область, Тюпский район, трасса Тюп-Кеген, 53-й км.
Координаты: 42.736564, 78.935704

### 1. Общие сведения о предприятии

- Наименование: ТРЦ «Кок-Жайык» (Проект «Каркыра-Транзит»).

- Вид деятельности: Оказание туристических услуг, придорожный сервис (кафе, магазин), краткосрочное проживание.

- Проектная мощность:

  - Размещение: до 30 человек одновременно (дома A-frame + юрты).

  - Общепит: 20-30 посадочных мест.

- Общая площадь участка: [Указать согласно акту на землю] га.

### 2. Эколого-экономические показатели

| Показатель | Значение (прогноз) |
| --- | --- |
| Потребление воды (хоз-бытовое) | 4.5 - 6.0 м³/сутки |
| Объем сточных вод | 4.0 - 5.5 м³/сутки |
| Образование ТБО | 0.5 - 0.8 тонн/год |
| Площадь озеленения | [Указать]% от общей площади |

### 3. Охрана атмосферного воздуха

- Источники выбросов:

  - Автотранспорт посетителей (передвижной источник).

  - Кухонное оборудование кафе (вытяжные системы с фильтрами).

  - Резервный дизель-генератор (кратковременная работа).

- Меры защиты: Использование электроплит в кафе, регулярное обслуживание вентиляционных систем, запрет на сжигание мусора на территории.

### 4. Водопотребление и водоотведение

- Источник водоснабжения: [Скважина / Каптированный родник].

- Система очистки стоков: Трехкамерное локальное очистное сооружение (ЛОС) объемом 24 м³.

- Метод очистки: Механическое отстаивание + анаэробная биологическая очистка.

- Использование очищенной воды: Оборотное водоснабжение для полива зеленых насаждений (Камера №3 ЛОС).

### 5. Управление отходами

| Вид отхода | Класс опасности | Способ обращения |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | V (неопасные) | Компостирование или вывоз. |
| Пластик, стекло, бумага | V (неопасные) | Раздельный сбор и передача на переработку. |
| Отработанные лампы | I (опасные) | Сбор в спецконтейнер, передача на демеркуризацию. |
| Осадок из септика | IV (малоопасные) | Откачка ассенизационной машиной (1 раз в год). |

### 6. Охрана земельных ресурсов и растительности

- Состояние почв: Горно-луговые.

- Меры сохранения: Запрет на движение транспорта вне дорог, использование экологичных моющих средств, рекультивация нарушенных земель после строительства.

### 7. План природоохранных мероприятий (ежегодный)

- Проверка герметичности ЛОС и эффективности очистки — 2 раза в год.

- Вывоз ТБО согласно договору с муниципальной службой — еженедельно (в сезон).

- Озеленение территории саженцами местных пород — апрель-май.

- Инструктаж персонала по экологической безопасности — ежеквартально.

Разработчик: [ФИО / Название организации]
Дата составления: 20 января 2026 г.
Срок действия: 5 лет.