Раздел: Охрана окружающей среды

Реализация проекта туристическо-рекреационного центра «Кок-Жайык» осуществляется в экологически чувствительном регионе Иссык-Кульской области. В соответствии с Законом КР «Об охране окружающей среды» и Законом «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», проект предусматривает комплекс мер по минимизации негативного воздействия на природу.

1. Источники загрязнения в период строительства

Период строительства является наиболее интенсивным этапом воздействия на окружающую среду. Основными источниками загрязнения являются:

| Источник воздействия | Вид загрязнения / Воздействие | Характер воздействия |
| --- | --- | --- |
| Строительная техника и транспорт | Выбросы загрязняющих веществ (NOx, CO, сажа), шум и вибрация. | Временный, локальный. |
| Земляные работы | Пылеобразование, нарушение почвенного покрова, риск эрозии. | Локальный, восстанавливаемый. |
| Строительные материалы | Отходы (обрезки дерева, упаковка, остатки бетона), риск проливов ГСМ. | Твердые и жидкие отходы. |
| Временный персонал | Хозяйственно-бытовые стоки, твердые бытовые отходы (ТБО). | Биологическое и механическое. |

2. Меры по предотвращению загрязнения при строительстве

Для минимизации вышеуказанных воздействий устанавливаются следующие регламенты:

- Защита атмосферного воздуха: Использование исправной техники с действующими сертификатами экологического контроля. Подавление пыли путем орошения площадки в засушливые периоды.

- Охрана почв и земель: Снятие и сохранение плодородного слоя почвы перед началом работ для последующей рекультивации. Строгое ограничение движения транспорта установленными дорогами.

- Управление отходами: Организация площадок для раздельного сбора строительного мусора и ТБО. Заключение договоров на вывоз отходов со специализированными службами Тюпского района.

- **Защита водных ресурсов:  ** Запрет на мойку техники на территории объекта. Использование туалета с возможность выкачивание содержимого без риска просачивание в почву.

3. Экологические аспекты эксплуатации (Эко-стандарты проекта)

Проект «Кок-Жайык» позиционируется как эко-центр, что подразумевает внедрение «зеленых» технологий:

- Водоотведение: Установка современных локальных очистных сооружений (ЛОС) или герметичных септиков с системой глубокой биологической очистки, исключающих попадание стоков в грунтовые воды.

- Энергоэффективность: Использование энергосберегающего освещения и теплоизоляции домов A-frame для снижения углеродного следа.

- Сохранение ландшафта: Максимальное сохранение естественного рельефа и растительности. Озеленение территории эндемичными видами растений.

- Эко-просвещение: Размещение информационных стендов для туристов о правилах поведения в горной местности и бережном отношении к природе Каркыры.

4. Соответствие законодательству

Проект обязуется соблюдать нормы:

- Закона КР «Об охране окружающей среды»;

- Закона КР «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль»;

- Технического регламента «Обеспечение экологической безопасности в Кыргызской Республике».

Примечание: Все строительные работы будут проводиться строго в границах отведенного участка, исключая воздействие на прилегающие пастбища и заповедные зоны.